ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН                                                   ШЕЛТОЗЕРСКОГО ВЕПССКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Материалы по обоснованию

Состав проектных материалов:

I. Текстовая часть

Положение о территориальном планировании

Материалы по обоснованию

II. Графическая часть

| № п/п | Наименование карты | Формат карты | Масштаб | Гриф Секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |  |
| 1 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного и регионального значения и границ населенных пунктов Шелтозерского вепсского сельского поселения | печатная версия | 1:50000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 2 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного и регионального значения и границы с.Шелтозеро | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 3 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории, планируемого размещения объектов местного значения и границы д.Вехручей | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 4 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы д. Горное Шелтозеро | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 5 | Карта функционального зонирования и границы д.Залесье | печатная версия | 1:5000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 6 | Карта функционального зонирования и границы д.Ишанино | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| 7 | Карта функционального зонирования, зон с особыми условиями использования территории и границы д.Матвеева Сельга | печатная версия | 1:2000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 1 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шелтозерском вепсском сельском поселении | печатная версия | 1:50000 | н/с |
|  |  | электронная версия в формате Map-Info |  |  |

Оглавление

Введение	4

I. Программы социально-экономического развития Шелтозерского вепсского сельского поселения	8

II. Анализ использования территории Шелтозерского вепсского сельского поселения и возможные направления его развития	9

2.1. Анализ использования территории Шелтозерского вепсского сельского поселения	9

2.2. Территории с особыми условиями использования	11

2.3. Возможные направления развития территории Шелтозерского вепсского сельского поселения	19

III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения	28

3.1. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения	28

3.2. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта	30

3.3. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения	32

IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения объектов местного значения Прионежского муниципального района	34

4.1. Объекты местного значения Прионежского муниципального района на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения в области здравоохранения	34

4.2. Объекты местного значения Прионежского муниципального района на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения в области газоснабжения	36

V. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия	38

5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения	38

5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения	40

5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи	42

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения	44

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	44

6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	48

6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	52

VII. Перечень земельных участков, которые  включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Шелтозерского вепсского сельского поселения	54

# Введение

- Общие сведения о Шелтозерском вепсском сельском поселении Прионежского муниципального района Республики Карелия

| Расположение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Шелтозерское вепсское сельское поселение |
| 2 | Расположение | Прионежский муниципальный район Республики Карелия |
| 3 | Населенные пункты | д.Вехручей, с.Шелтозеро, д.Матвеева Сельга - относятся к выявленным историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325; д.Горное Шелтозеро, д.Залесье, д.Ишанино |
| 4 | Административный центр | с.Шелтозеро |
| 5 | Расстояние до административного центра района г. Петрозаводск | 70 км |
| 6 | Расстояние до административного центра Республики Карелия г.Петрозаводска | 70 км |
| Население |  |  |
| 1 | Численность населения сельского поселения на 2012 год | 1206 чел |
| 2 | с.Шелтозеро | 1043 чел |
| 3 | д.Вехручей | 151 чел |
| 4 | д.Горное Шелтозеро | 4 чел |
| 5 | д.Залесье | 1 чел |
| 6 | д.Ишанино | 3 чел |
| 7 | д.Матвеева Сельга | 4 чел |
| Территория |  |  |
| 1 | Площадь в существующих границах | 87335,8 га |
| Климат |  |  |
| 1 | Климатический район | II В |
| 2 | Абсолютная минимальная температура | -38 °С |
| 3 | Абсолютная максимальная температура | +38 °С |
| 4 | Годовое количество осадков (мм) | 547 |
| 5 | Годовая относительная влажность воздуха (%) | 79 |
| 6 | Высота снежного покрова (см) | 73 |
| 7 | Продолжительность безморозного периода | 121 день |
| 8 | Продолжительность отопительного периода | 246 дней |
| 9 | Средняя скорость ветра | 3,2 м/сек |
| 10 | Глубина промерзания почвы | 130-140 см |
| Рельеф |  |  |
| 1 | Характеристика рельефа | Холмистые, холмисто-грядовые равнины |
| 2 | Абсолютные отметки поверхности | 30-250 метров |

- Генеральный план Шелтозерского вепсского сельского поселения

Генеральный план Шелтозерского вепсского сельского поселения (далее – генеральный план) является документом территориального планирования Шелтозерского вепсского сельского поселения.

Генеральный план разработан с выделением первой очереди до 2020 года и второй очереди (расчетного срока) до 2033 года.

Генеральный план содержит:

- положения о территориальном планировании;

- карты планируемого размещения объектов местного значения, функционального зонирования, объектов, оказывающих влияние на размещение объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения;

- материалы по обоснованию.

В положении о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения, их основные характеристики, их месторасположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

На картах отображаются планируемые для размещения объекты местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения, а также границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов регионального, местного значения. К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о программах социально-экономического развития Шелтозерского вепсского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.

Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме содержат карту объектов, оказывающих влияние на планируемое размещение объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения, на ней отображаются:

1) границы Шелтозерского вепсского сельского поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение планируемых объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения;

4) зоны с особыми условиями использования территории;

5) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Решения настоящего генерального плана по размещению объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения учитываются при разработке проектов планировки и межевания на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения.

# I. Программы социально-экономического развития Шелтозерского вепсского сельского поселения

На территорию Шелтозерского вепсского сельского поселения программ социально-экономического развития разработано не было.

На территории Шелтозерского вепсского сельского поселения находятся планируемые объекты регионального значения Республики Карелия, а также планируемые объекты местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения и Прионежского муниципального района, которые определены в соответствии с:

- Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года РК N102-П "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия";

- Схемой территориального планирования Прионежского муниципального района Республики Карелия;

- Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IVЗС;

- Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 5 июля 2011 года № 329р-П;

- Региональной целевой программой «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 25.09.2006 № 284р-П;

- Долгосрочной целевой программой «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы;

- Предложениями Администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения.

# II. Анализ использования территории Шелтозерского вепсского сельского поселения и возможные направления его развития

## 2.1. Анализ использования территории Шелтозерского вепсского сельского поселения

В настоящее время Шелтозерское вепсское сельское поселение занимает территорию площадью 87335,8 га. Анализ ее использования проведен посредством разделения территории поселения на функциональные зоны по видам использования. Площади территорий функциональных зон для населенных пунктов получены посредством измерения их границ на топографической основе М 1:2000.

Результаты анализа использования территории в границах населенных пунктов приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д.Вехручей |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 43,56 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях | 0,18 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-2К, П-3К, П-4К, П-5К | Производственная зона в исторических поселениях | 3,43 |
|  | Коммунально-складская зона в исторических поселениях | 0,22 |
|  | Итого: | 24,96 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 23,32 |
| Зоны специального назначения |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,74 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 13,67 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 0,27 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 12,88 |
| Площадь д.Вехручей |  | 98,27 |
| д.Горное Шелтозеро |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 2,65 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 3,56 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,65 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 4,13 |
| Площадь д. Горное Шелтозеро |  | 13.99 |
| д.Залесье |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 12,1 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 35,05 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 65,7 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 5,96 |
| Площадь д. Залесье |  | 118,84 |
| д.Ишанино |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 5,71 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 4,98 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 1,21 |
| Площадь д. Иванина |  | 11,9 |
| д.Матвеева Сельга |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 5,15 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 2,36 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 4,98 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 2,24 |
| Площадь д. Залесье |  | 14,73 |
| с.Шелтозеро |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 115 |
| Ж-2К | Зона секционной жилой застройки в исторических поселениях | 7,049 |
|  | Итого: | 122,05 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях | 9,42 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-2К, П-3К, П-4К, П-5К | Коммунально-складская зона в исторических поселениях | 12,59 |
|  | Производственная зона в исторических поселениях | 9,01 |
|  | Итого: | 21,6 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 92,406 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 26,08 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 25,23 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 82,99 |
| Площадь с. Шелтозеро |  | 379,78 |
| Всего по населенным пунктам Шелтозерского вепсского с.п. |  |  |
| Жилые зоны |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 20,46 |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 163,71 |
| Ж-2К | Зона многоквартирной жилой застройки в исторических поселениях | 7,049 |
|  | Итого: | 191,219 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях | 9,6 |
| Производственные зоны |  |  |
| П-2К, П-3К, П-4К, П-5К | Производственная зона в исторических поселениях | 12,44 |
|  | Коммунально-складская зона в исторических поселениях | 12,81 |
|  | Итого: | 25,25 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 43,59 |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 118,086 |
|  | Итого: | 161,676 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 25,5 |
| Зоны специального назначения |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,74 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 2,8 |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 44.73 |
|  | Итого: | 47,53 |
| Прочие территории |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 109,41 |
| Итого по населенным пунктам Шелтозерского вепсского с.п.: |  | 637,51 |

## 2.2. Территории с особыми условиями использования

В Шелтозерском вепсском сельском поселении присутствуют территории с особыми условиями использования, к которым относятся:

- территории объектов культурного наследия;

- зоны охраны водных объектов общего пользования;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- объекты специального назначения;

2.2.1. Территории объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия, расположенным на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения  относятся  памятники архитектуры, выявленные объекты архитектуры,  памятники археологии,  выявленные объекты истории, выявленные исторические поселения (населенные пункты). Перечень объектов культурного наследия на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения приведен  в таблице 2.2.1.1.

Таблица 2.2.1.1.

| № п/п | Наименование | Расположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Памятники архитектуры |  |  |
| 1.1 | Дом Мелькина (ХIХ в.) | с.Шелтозеро |  |
| 2. | Выявленные объекты архитектуры |  |  |
| 2.1. | Баня (н. ХХ в.) | д.Вехручей, у дома 42 |  |
| 2.2. | Хлев (н. ХХ в.) | д.Вехручей, у дома 42 |  |
| 2.3. | Дом жилой (1929 г.) | д.Вехручей, д.63 |  |
| 2.4. | Дом жилой (1920-е гг.) | д.Вехручей, д.52 |  |
| 2.5. | Дом жилой (1925-1927 гг.) | д.Вехручей, д.6 |  |
| 2.6. | Дом жилой (к. ХIХ в.) | д.Вехручей, д.68 |  |
| 2.7. | Дом жилой (к. ХIХ в.) | д.Вехручей, д.81 |  |
| 2.8. | Церковь Святого апостола Фомы (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | д.Вехручей |  |
| 2.9. | Церковь (2-я пол. ХIХ в.) | д.Горное Шелтозеро |  |
| 2.10. | Дом жилой Давыдовых и Ишкуревых (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | д.Матвеева Сельга(Посад) дом N 1 |  |
| 2.11. | Дом жилой Абрамовой (н. ХХ вв.) | д.Матвеева Сельга(Посад) дом N 2 |  |
| 2.12. | Дом жилой Гусевой (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | д.Матвеева Сельга (Посад) д. N10 |  |
| 2.13. | Дом жилой (к. ХIХ в.) | д.Матвеева Сельга(Посад) д. N 13 |  |
| 2.14. | Дом жилой Гусева (ХIХ – ХХ вв.) | д.Матвеева Сельга(Посад) д. N 19 |  |
| 2.15. | Дом жилой Зиновьевой (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | д.Матвеева Сельга (Осташева Гора), д.24 |  |
| 2.16. | Дом жилой Пянтуковой (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | д.Матвеева Сельга (Осташева Гора), д.25 |  |
| 2.17. | Дом жилой Кириковой (н. ХХ в.) | д.Матвеева Сельга (Димшина Гора), д.26 |  |
| 2.18. | Дом жилой Варухина (2-я пол. ХIХ в.) | д.Матвеева Сельга (Димшина Гора), д.27 |  |
| 2.19. | Дом жилой Киприяновой (2-я пол. ХIХ в.) | д.Матвеева Сельга (Каллешкова Гора),д.32 |  |
| 2.20. | Дом жилой Вихровой (н. ХХ в.) | д.Огеришто, N 9 |  |
| 2.21. | Дом жилой Киприянова (н. ХХ в.) | д.Огеришто, N 7 |  |
| 2.22. | Дом жилой Михалевой (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | д.Огеришто, N 13 |  |
| 2.23. | Дом жилой (к. ХIХ в.) | с.Шелтозеро, ул.Гористая, д.17 |  |
| 2.24. | Дом жилой (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | с.Шелтозеро, ул.Гористая, д.21 |  |
| 2.25. | Дом жилой (н. ХХ в.) | с.Шелтозеро, ул.Гористая, д.26 |  |
| 2.26. | Дом жилой (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | с.Шелтозеро, ул.Гористая, д.30 |  |
| 2.27. | Дом жилой (к. ХIХ в.) | с.Шелтозеро, ул.Гористая, д.29 |  |
| 2.28. | Дом жилой (к. ХIХ в.) | с.Шелтозеро, ул.Гористая, д.12 |  |
| 2.29. | Дом жилой (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | с.Шелтозеро, ул.Гористая, д.13 |  |
| 2.30. | Дом жилой (1920-е гг.) | с.Шелтозеро, ул.Гористая, д.36 |  |
| 2.31. | Дом жилой (к. ХIХ в.) | с.Шелтозеро, ул.Лисицыной, д.21 |  |
| 2.32. | Дом жилой (к. ХIХ в.) | с.Шелтозеро, ул.Лисицыной, д.15 |  |
| 2.33. | Дом жилой (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | с.Шелтозеро, ул.Пионерская д.2 |  |
| 2.34. | Дом жилой (к. ХIХ в.) | с.Шелтозеро, ул.Пионерская, д.15 |  |
| 2.35. | Дом жилой (1925-1928 гг.) | с.Шелтозеро, ул.Пионерская, д.36 |  |
| 3. | Памятники истории |  |  |
| 3.1. | Дом Д. Е. Тучина, в котором в1943-1944 гг. работал подпольный райком партии | с.Шелтозеро |  |
| 3.2. | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с.Шелтозеро |  |
| 4. | Выявленные объекты истории |  |  |
| 4.1. | Культовая роща (к. ХIХ - н. ХХ вв.) | д.Вехручей |  |
| 4.2. | Могила минера Е. П. Поповой (1928-17.10.1944 гг.) | с.Шелтозеро |  |
| 5. | Памятники археологии |  |  |
| 5.1. | Стоянки "Шелтозеро I-V, VП-ХП, ХV-ХХIV,ХХVI-ХХVШ" (VI – I тыс. до н.э) | близ с.Шелтозеро, между оз. Онежским и р.Шелтозерка |  |
| 5.2. | Могильники "Шелтозерский I-III" (III – I тыс. до н.э.) | в 1.5 км севернее с.Шелтозеро |  |
| 5.3. | Стоянка "Тахручей" (IV тыс. до н.э.) | в 5км с-з д.Вехручей, в 1.5км от устья ручья Тахручей |  |
| 5.4. | Стоянка "Розмега" (VI – III тыс. до н.э.) | в 2.5 км южнее с.Шелтозеро |  |

Параметры использования территории земельных участков объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектами зон охраны объектов культурного наследия. До момента утверждения в установленном порядке проектов зон охраны объектов культурного наследия использование территории объектов культурного наследия осуществляется по согласованию с Министерством Культуры Республики Карелия.

В соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически  ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочную структуру; композицию и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы),соотношение природного и созданного человеком окружения.  Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения. В целях обеспечения сохранноти объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения, градостроительная деятельность в таком помелении подлежит особому регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения; разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с  учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; обеспечение согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения.

2.2.2. Зоны охраны водных объектов общего пользования

Зоны охраны водных объектов общего пользования состоят из водоохранных зон, прибрежно-защитных и береговых полос. Размеры зоны охраны водных объектов общего пользования и режимы их использования регламентируются статьями 6 и 65 Федерального закона №74-ФЗ от 03.06.2006 г. “Водный кодекс Российской Федерации”. Перечень водных объектов общего пользования на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения и установленных для них зон охраны приведен в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1.

| № п/п | Наименование водного объекта | Размер водоохранной зоны | Размер прибрежно-защитной полосы | Размер береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ишанинский | 50 | * | 5 |
| 2 | р. Тахручей | 50 | * | 5 |
| 3 | р. Печий | 50 | * | 5 |
| 4 | р. Вехручей | 50 | * | 5 |
| 5 | р. Яни | 50 | * | 5 |
| 6 | р. Сарбахта | 50 | * | 20 |
| 7 | р. Шелтозерка | 100 | * | 20 |
| 8 | р. Кушаль | 100 | * | 20 |
| 9 | р.Сельга | 100 | * | 20 |
| 10 | р. Эверки | 50 | * | 5 |
| 11 | р. Светыня | 50 | * | 5 |
| 12 | р. Мурамля | 100 | * | 20 |
| 13 | р. Ивна | 100 | * | 20 |
| 14 | р.Яшозерка | 100 | * | 20 |
| 15 | р.Вилюкса | 100 | * | 20 |
| 16 | р.Каллешь | 50 | * | 20 |
| 17 | оз.Онежское | 200 | 200 | 20 |
| 18 | оз. Крюково | 50 | 50 | 20 |
| 19 | оз. Качозеро | 50 | 50 | 20 |
| 20 | оз. Петъярви | 50 | 50 | 20 |
| 21 | оз. Грязное | 50 | 50 | 20 |
| 22 | оз. Кадярви | 50 | 50 | 20 |
| 23 | оз. Сарыйярви | 50 | 50 | 20 |

*ширина прибрежно-защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3°, 50 метров для уклона 3° и более.

В водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам  и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям для  водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В пределах береговых полос дополнительно к ограничениям для водоохранных зон и прибрежно-защитных полос запрещается:

-  размещение зданий и сооружений;

- ограждение территорий береговых полос, препятствующих свободному доступу граждан.

2.2.3. Санитарно-защитные зоны, охранные зоны

Размер санитарно-защитных зон определяется в соответствии с проектами санитарно-защитных зон, либо, при их отсутствии, в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Размер охранных зон линий электропередач приведен в соответствии с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». Перечень объектов, от которых установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и охранные зоны (ОЗ), их размер, приведены в таблице 2.2.3.1.

Таблица 2.2.3.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размер СЗЗ, охранной зоны | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камнерезный цех | д.Вехручей | 300 м |  |
| 2 | Кладбище | д.Вехручей | 50 м |  |
| 3 | Пилорама | с.Шелтозеро | 50 м |  |
| 4 | Производство по обработке естественных камней | с.Шелтозеро | 100 м |  |
| 5 | Пожарная часть | с.Шелтозеро | - |  |
| 6 | Котельная | с.Шелтозеро | - |  |
| 7 | Пекарня | с.Шелтозеро | 50 м |  |
| 8 | АЗС | с.Шелтозеро | 100 м |  |
| 9 | Электроподстанция | с.Шелтозеро | 20 м |  |
| 10 | КОС | с.Шелтозеро | 50 м |  |
| 11 | Кладбище | с.Шелтозеро | 50 м |  |
| 12 | Скотомогильник | около с.Шелтозеро | 1000 м |  |
| 13 | Свалка ТБО | около с.Шелтозеро | 500 м |  |
| 14 | Кладбище | около д.Горное Шелтозеро | 50 м |  |
| 15 | Кладбище | около д.Матвеева Сельга | 50 м |  |

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание   указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в составе требований к использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
      - объектов для проживания людей;

-  коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

-  спортивных сооружений, парков;

-  образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего

пользования;

2) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

4)  в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-   предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

-  пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

-  нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;

-  новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и II класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

2.2.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Перечень объектов, для которых установлены зоны санитарной охраны приведен в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Размеры зон санитарной охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1й пояс охраны | 2й пояс охраны | 3й пояс охраны |
| 1 | Водозабор (артскважины) существующий | с.Шелтозеро | не менее 30 м во всех направлениях | 200 м | - совпадает с границами второго пояса охраны |
| 2 | Водозабор (артскважины) существующий | д.Вехручей | не менее 30 м во всех направлениях | 200 м | - совпадает с границами второго пояса охраны |

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории второго пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Не допускается:

1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2) применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

3) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Ограничения использования и защитные мероприятия на территории третьего пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения:

1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.2.5. Объекты специального назначения

К объектам специального назначения, расположенным на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения относятся кладбища, полигоны (свалки) твердых бытовых отходов, информация по ним приведена в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.6.1.

| № п/п | Наименование объектов | Расположение | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | с.Шелтозеро | 2.3 |  |
| 2 | Кладбище | д.Вехручей | 0.7 |  |
| 3 | Свалка ТБО | около с.Шелтозеро | н/д |  |
| 4 | Кладбище | около с.Шелтозеро | н/д |  |
| 5 | Скотомогильник | около с.Шелтозеро | н/д |  |
| 6 | Кладбище | около д.Горное Шелтозеро | н/д |  |
| 7 | Кладбище | около д.Матвеева Сельга | н/д |  |

## 2.3. Возможные направления развития территории Шелтозерского вепсского сельского поселения

Границы Шелтозерского вепсского сельского поселения настоящим проектом не изменяются, однако существует необходимость в корректировке черты населенных пунктов.

Площади территорий сложившихся и проектируемых функциональных зон населенных пунктов Шелтозерского вепсского сельского поселения отображены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
| Всего по населенным пунктам Шелтозерского вепсского с.п. |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 20,46 | 43,69 |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 163,71 | 252,72 |
| Ж-2К | Зона многоквартирной жилой застройки в исторических поселениях | 7,049 | 7,049 |
|  | Итого: | 191,219 | 303,459 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях | 9,6 | 9,84 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-2К, П-3К, П-4К, П-5К | Производственная зона в исторических поселениях | 12,44 | 12,44 |
|  | Коммунально-складская зона в исторических поселениях | 12,81 | 12,81 |
|  | Итого: | 25,25 | 25,25 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 43,59 | 20,84 |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 118,086 | 86,81 |
| Р-3К | Зона детских и спортивных площадок в исторических поселениях | 0 | 0,28 |
|  | Итого: | 161,676 | 107,93 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 25,5 | 25,5 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,74 | 0,74 |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 13,43 |
|  | Итого: | 0,74 | 14,17 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 2,8 | 2,8 |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 44,73 | 48,11 |
|  | Итого: | 47,53 | 50,91 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях, прочие территории | 109,41 | 119,258 |
| Итого по населенным пунктам Шелтозерского вепсского с.п.: |  | 637,51 | 722,907 |

Деревня Вехручей

Деревня Вехручей относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325, поэтому согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, в ней государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

В соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически  ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочную структуру; композицию и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы),соотношение природного и созданного человеком окружения.  Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения. В целях обеспечения сохранноти объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения, градостроительная деятельность в таком помелении подлежит особому регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения; разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с  учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; обеспечение согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения.

В деревне Вехручей сохраняется сложившееся функциональное зонирование и планировочная структура, с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница  населенного пункта упорядочивается за счет включения сложившейся жилой застройки на северо-западе деревни.

Жилая зона

Развитие индивидуальной жилой застройки намечается на незанятых участках в сложившейся жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий и законодательства по охране объектов культурного наследия. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой увеличится на 17,4 га.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка сохраняется на сложившихся участках в центральной части деревни и представлена магазином, домом культуры, ФАПом, который подлежит капитальному ремонту, согласно предложения Схемы территориального планирования Прионежского района.

Производственная зона

Производственная зона сохраняется на северо-востоке деревни и представлена производством по обработке естественных камней.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы территории в границах деревни, а также прилегающие к населенному пункту лесные массивы.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Вехручей показаны в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Вехручей |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 43,56 | 60,96 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях | 0,18 | 0,18 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-5К | Коммунально-складская зона в исторических поселениях | 0,22 | 0,22 |
| П-2К П-3К П-4К | Производственная зона в исторических поселениях | 3,43 | 3,43 |
|  | Итого: | 3,65 | 3,65 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 23,32 | 11,28 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-1 | Зона кладбищ | 0,74 | 0,74 |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 4,45 |
|  | Всего: | 0,74 | 5,19 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 13,67 | 7,1 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 0,27 | 0,27 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 12,88 | 10,82 |
| Площадь д.Вехручей |  | 98,27 | 99,45 |

Деревня Горное Шелтозеро

В деревне Горное Шелтозеро сохраняется сложившееся функциональное зонирование и планировочная структура с развитием существующих функциональных зон. Граница упорядочивается за счет включения сложившейся жилой застройки на востоке деревни.

Жилая зона

Существующая жилая зона сохраняется, под ее развитие могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой застройки, а также территории к западу от сложившейся застройки с учетом проектируемых красных линий.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в деревне отсутствует, ее развитие не предполагается.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе деревни, а также прилегающие к ней территории.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Горное Шелтозеро показаны в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Горное Шелтозеро |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 2,65 | 6,46 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 3,56 | 0,2 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 3,65 | 3,65 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 4,13 | 4,58 |
| Площадь д. Горное Шелтозеро |  | 13,99 | 14,89 |

Деревня Залесье

Граница деревни Залесье не изменяется, сложившаяся планировочная структура и функциональное зонирование сохраняются.

Жилая зона

Для  жилой застройки могут быть использованы пустующие участки внутри сложившейся жилой застройки с учетом проектируемых красных линий. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Общественно-деловая зона

Общественная застройка в деревне отсутствует, ее развитие не предполагается.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе деревни, а также прилегающие к ней территории.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Залесье показаны в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Залесье |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 12,1 | 30,21 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 35,05 | 16,97 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственного использования | 65,7 | 65,7 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 5,96 | 5,96 |
| Площадь д. Залесье |  | 118,84 | 118,84 |

Деревня Ишанино

В деревне Ишанино сохраняется сложившееся функциональное зонирование и планировочная структура, с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница населенного пункта не изменяется. Развитие других функциональных зон, кроме жилой, не предусматривается.

Жилая зона

Жилая застройка сохраняется на сложившихся участках с  небольшим развитием в юго-восточном направлении. Также новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой увеличится на 1,31 га. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Ишанино показаны в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Ишанино |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки | 5,71 | 7,02 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1 | Зеленая зона | 4,98 | 3,67 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 1,21 | 1,21 |
| Площадь д. Ишанино |  | 11,9 | 11,9 |

Деревня Матвеева Сельга

Деревня Матвеева Сельга относятся к выявленным  историческим поселениям согласно Приказу Минкультуры Республики Карелия от 29 декабря 1997 года № 325, поэтому согласно ст. 59-60 Федерального закона № 73-ФЗ, в ней государственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

В соответствии со статьями 59-60 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически  ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочную структуру; композицию и силуэт застройки – соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы),соотношение природного и созданного человеком окружения.  Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения. В целях обеспечения сохранноти объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения, градостроительная деятельность в таком помелении подлежит особому регулированию в соответствии с настоящим Федеральным законом, Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Особое регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя проведение анализа состояния территории исторического поселения, проблем и направлений ее устойчивого развития с учетом обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; определение перечня мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения; разработку градостроительных регламентов, предусматривающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, с  учетом требований к сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и сохранению планировочной структуры исторического поселения, размерам и пропорциям зданий и сооружений, использованию отдельных строительных материалов, цветовому решению, запрет или ограничение размещения автостоянок, рекламы и вывесок, другие ограничения, необходимые для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения; обеспечение согласования в соответствии с настоящим Федеральным законом проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям поселений федерального значения и территориям исторических поселений регионального значения.

В деревне Матвеева Сельга сохраняется сложившееся функциональное зонирование, с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница  населенного пункта не изменяется.

Жилая зона

Жилая застройка сохраняется на сложившихся участках с  небольшим развитием индивидуальной жилой застройки в северо-западном направлении. Также новое строительство возможно на незанятых участках в существующей жилой зоне с соблюдением проектируемых красных линий и законодательства по охране объектов культурного наследия. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой увеличится на 1,88 га. Вся проектируемая жилая застройка 1-2 этажная, 1-2х квартирная.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы зеленые территории в границе села, а также прилегающие к нему территории.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон деревни Матвеева Сельга показаны в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Матвеева Сельга |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 5,15 | 7,03 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 2,36 | 1,64 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 4,98 | 3,82 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 2,24 | 2,24 |
| Площадь д. Матвеева Сельга |  | 14,73 | 14,73 |

Село Шелтозеро

В селе Шелтозеро сохраняется сложившееся функциональное зонирование, с упорядочиванием и развитием существующих функциональных зон. Граница  населенного пункта упорядочивается за счет включения сложившейся зоны сельхозназначения на северо-западе села и проектируемой жилой застройки на юге.

Жилая зона

Индивидуальная жилая застройка получает свое развитие в южном и юго-западном направлениях. В южном направлении в границу населенного пункта включаются незастроенные поля, граничащие с селом с запада на восток вдоль существующей границы. В юго-западном направлении увеличение населённого пункта планируется также за счет прилегающих к Шелтозеру полей. В проектируемой жилой застройке предусматриваются участки для предприятий и учреждений торговли и обслуживания (общественно деловые зоны) а также для детских и спортивных площадок и зеленых зон. Новое жилищное строительство возможно в сложившейся жилой зоне с учетом проектируемых красных линий и законодательства по охране объектов культурного наследия. Площадь территории, занятой индивидуальной жилой застройкой увеличится на 72,73 га.

Для строительства многоквартирных жилых домов выделяется участок в сложившейся жилой многоквартирной застройке.

Общественно-деловая зона

Существующая общественная застройка сохраняется на сложившихся участках в центральной части села. Она представлена магазином, столовой, почтой, лесничеством, администрацией, средней общеобразовательной школой, детским садом, спортзалом, больницей, церковью, аптекой и сохраняется на расчетный срок без изменений. В проектируемой жилой застройке выделяются общественно-деловые зоны для размещения предприятий и учреждений торговли и обслуживания.

Производственная зона

Производственная зона села Шелтозеро расположена на трех участках. На северо-западном участке, вытянутом вдоль улицы Заречной, производственная зона сохраняется в существующих границах. Два других участка расположены восточнее, на другом берегу реки Шелтозерки, также сохраняются в существующих границах, так как внутри них есть свободные территории, которые могут быть использованы для развития производственной застройки.

Зона сельскохозяйственного использования

В настоящее время зона сельскохозяйственная  зона представлена огородами граждан вокруг сложившихся промзон. На перспективу данная тенденция сохраняется и выделяются новый участок для зоны сельскохозяйственного использования западной части с.Шелтозеро.

Рекреационная зона

Для целей рекреации могут быть использованы проектируемые детские и спортивные площадки, зеленые территории в границе села, берег Онежского озера, часть которого выделена для территории традиционного природопользолвания, а также прилегающие к населенному пункту лесные массивы и берега озер.

Для детализации решений генерального плана необходима разработка проектов планировки застраиваемых территорий.

Площади сложившихся и проектируемых функциональных зон села Шелтозеро показаны в таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7.

| Обозначение | #### Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Шелтозеро |  |  |  |
| #### Жилые зоны |  |  |  |
| Ж-1К | Зона индивидуальной жилой застройки в исторических поселениях | 115 | 184,73 |
| Ж-2К | Зона секционной жилой застройки в исторических поселениях | 7,049 | 7,049 |
|  | Итого: | 122,05 | 191,78 |
| #### Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| ОД-1К | Зона общественно-деловой застройки в исторических поселениях | 9,42 | 9,66 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| П-2К П-3К П-4К П-5К | Коммунально-складская зона в исторических поселениях | 12,59 | 12,59 |
| П-3К П-4К П-5К | Производственная зона в исторических поселениях | 9,01 | 9,01 |
|  | Итого: | 21,6 | 21,6 |
| #### Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Р-1К | Зеленая зона в исторических поселениях | 92,40 | 58,61 |
| Р-3К | Зона детских и спортивных площадок в исторических поселениях | 0 | 0,28 |
| Р-4К | Зона территории традиционного природопользования (на территории исторических поселений (населенных пунктов) | 0 | 15,28 |
|  | Итого: | 92,406 | 74,17 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| СН-2 | Зона озеленения специального назначения | 0 | 8,98 |
| Зоны сельхозназначения |  |  |  |
| СХ-1К | Зона сельскохозяйственного использования в исторических поселениях | 26,08 | 37,19 |
| Зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| КН | Зона объектов культурного наследия | 25,23 | 25,23 |
| Прочие территории |  |  |  |
|  | Улицы, дороги, проезды в красных линиях | 82,99 | 94,448 |
| Площадь с.Шелтозеро |  | 379,78 | 463,097 |

# III. Обоснование размещения и оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения

Создание и размещение объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения относится к полномочиям органов муниципальной власти Шелтозерского вепсского сельского поселения, которые определены в  соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 6 Устава муниципального образования Шелтозерского вепсского сельского поселения.

## 3.1. Объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п. 4 п.1 статьи 9 Устава муниципального образования Шелтозерского вепсского сельского поселения, к вопросам местного значения относится организация водоснабжения и водоотведения населения в границах поселения.

Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения и их размещение  на первую очередь определены в соответствии с предложениями Долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы.

Перечень планируемых объектов местного значения в области водоснабжения и водоотведения  информация о них приведена в таблице 3.1.1.

|  | Планируемые объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения Таблица 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство канализационных очистных сооружений | с.Шелтозеро | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновывается существующим положением реконструируемого объекта | Увеличение качества очистки сточных вод | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы |  |

### 3.2. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

В соответствии с п.п.14 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п.16 п.1 статьи 9 Устава муниципального образования Шелтозерского вепсского сельского поселения, к вопросам местного значения относится создание условий для развития  на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Планируемые объекты местного значения в области физической культуры и спорта и их размещение  на первую очередь определены в соответствии с предложениями администрации Шелтозерского вепсского поселения, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Шелтозерского вепсского сельского поселения, а также в другие целевые программы.

Перечень планируемых объектов местного значения в области физической культуры и спорта и  информация о них приведена в таблице 3.2.1.

Объекты местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство детских и спортивных площадок | с.Шелтозеро | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации по планировке территории | Согласно нормативам | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |

### 3.3. Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

В соответствии с п.п.5 п.1. статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.п. 5 п.1 статьи 9,  к вопросам местного значения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Шелтозерского вепсского сельского поселения.

Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения  определены в соответствии с предложениями Целевой программы «По дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах

Шелтозерского вепсского сельского поселения на 2012-2013 годы» и предложениями настоящего генерального плана, которые могут быть включены в программы комплексного социально-экономического развития Шелтозерского вепсского сельского поселения, а также в другие целевые программы после 2020 года.

Перечень планируемых объектов в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и  информация о них приведена в таблице  3.3.1.

Планируемые объекты в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 3.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий |  | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения | Оценка возможного влияния планируемых объектов местного значения Шелтозерского вепсского сельского поселения на комплексное развитие соответствующей территории | Сведения о документации по территориальному планированию, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II очередь - до 2033 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Асфальтирование и благоустройство улиц в проектируемой жилой застройке | с.Шелтозеро | Характеристики объекта и характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено расположением проектируемых улиц | Улучшение качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории | Предложение настоящего генерального плана |

# IV. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения объектов местного значения Прионежского муниципального района

Планируемые объекты местного значения Прионежского муниципального района на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Прионежского муниципального района.

### 4.1. Объекты местного значения Прионежского муниципального района на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения в области здравоохранения

В соответствии с п.п.11 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

Планируемые объекты местного значения Прионежского муниципального района на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения  в области здравоохранения и их размещение определены на основании Схемы территориального планирования Прионежского муниципального района.

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения в области здравоохранения и  информация о них приведена в таблице 4.1.1.

Объекты местного значения  Прионежского муниципального района на территории

Шелтозерского вепсского сельского поселения в области здравоохранения

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Прионежского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Прионежского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2032 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ФАП д. Вехручей (структурное подразделение МУЗ «Шелтозерская участковая больница») | д.Вехручей | Характеристики объекта и характеристики зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации | Размещение обосновано расположением существующего здания больницы | Схема территориального планирования Прионежского муниципального района |

### 4.2. Объекты местного значения Прионежского муниципального района на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения в области газоснабжения

В соответствии с п.п.4 п.1. статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится  организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений.

Планируемые объекты местного значения Прионежского муниципального района на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения  в области газоснабжения определены на основании Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года

Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения в области газоснабжения и  информация о них приведена в таблице 4.2.1.

Объекты местного значения  Прионежского муниципального района на территории

Шелтозерского вепсского сельского поселения в области газоснабжения

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов местного значения Прионежского муниципального района | Сведения о документах территориального планирования, программах социально-экономического развития, в которых задействован объект местного значения Прионежского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II очередь - до 2032 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода Ø160мм | с.Шокша - с.Шелтозеро (на территории Шелтозерского вепсского с.п.) | Ø160мм, рабочее давление 0,52 МПа | Размещение обосновывается посредством разработки проектной документации | Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года |

# V. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения объектов регионального значения Республики Карелия

Объекты регионального значения Республики Карелия на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения приведены в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия РК N102-П от 6 июля 2007 года "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия", а также как предложения настоящего генерального плана для включения их в стратегии и программы социально-экономического развития Республики Карелия, а также отраслевые целевые программы Республики Карелия.

### 5.1. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения

В соответствии с п.3 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе и инвестиционными программами субъектов естественных монополий.

Развитие сетевого хозяйства Республики Карелия на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения на первую очередь определено в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года.

Перечень планируемых объектов энергетики регионального значения на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения и  информация о них приведена в таблице 5.1.1. Размер охранных зон электрических сетей приведен в соответствии с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

| Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области энергетики на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения Таблица 5.1.1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ПС 110 кВ «Шелтозеро» | Прионежский район – Шелтозерское с.п. | ПС 110кВ, установленная мощность 12,6 МВА, длинна ВЛ-110кВ - 1км Охранная зона – 20 м | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года |
| 2 | Строительство ВЛ 110 кВ «Деревянка- Шелтозеро» | Прионежский район - Шелтозерское с.п., Деревянкское с.п. | ВЛ 110кВ, длинна 1км Охранная зона – 20 м | Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта | Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года |

### 5.2. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения

На основании п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06 октября 1999года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

В Схеме территориального планирования Республики Карелия в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и региональной целевой программой «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года», для территории Шелтозерского вепсского сельского поселения предлагаются объекты, приведенные в таблице 5.2.1.

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области автомобильного транспорта на

территории Шелтозерского вепсского сельского поселения

Таблица 5.2.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| I очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка автомобильной дороги Петрозаводск-Ошта, км 90 - км 112 | Петрозаводский г.о. – г. Петрозаводск; Прионежский район – Деревянское с.п., Шокшинское вепсское с.п., Шелтозерское вепсское с.п., Рыборецкое вепсское с.п. | Техническая категория и протяженность определится посредством разработки проектной документации | Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических изысканий | Стратегия социально-экономического развития РК до 2020 года, Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» |

### 5.3. Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи

Планируемые объекты связи регионального значения и их размещение определены на основании инвестиционных планов ОАО «Северо-Западный Телеком» и представляют собой оптико-волоконные линии связи, которые будут прокладываться вдоль автодорог между муниципальными образованиями Республики Карелия вместо устаревших существующих линий связи.

Перечень планируемых объектов связи регионального значения на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения и информация о них приведена в таблице 5.3.1.

Охранная зона линий связи принята в соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденных постановлением Правительства РК от 07.10.2008 N 210-П (ред. от 01.11.2010).

Объекты капитального строительства регионального значения Республики Карелия в области связи на территории

Шелтозерского вепсского сельского поселения

Таблица 5.3.1.

| № п/п | Наименование, назначение объекта, мероприятий | Местоположение объекта (населенный пункт) | Характеристика объекта, (характеристика зон с особыми условиями использования территорий, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов) | Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия | Программы социально-экономического развития РК, предложения органов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения объектов капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 очередь - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка оптико-волоконных линий связи Петрозаводск - Деревянка – Рыбрека | Петрозаводское г.о.; Прионежский район – Деревянское с.п., Шокшинское с.п., Шелтозерское с.п., Рыборецкое с.п. | Охранная зона линий связи – 1 метр по обе стороны от крайних кабелей | Проектируемые оптико-волоконные линии прокладываются подземным способом вдоль автодорог, для удобства монтажа и обслуживания | Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком» |

# VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения

Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 “О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”.

3.  Постановление Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

4.  Приказ МЧС РФ от 28.02.2003г. №105 “Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения”.

5. Закон Республики Карелия от 26 декабря 2005 № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия».

6. Постановление Правительства Республики Карелия «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» от 6.07.2006г. № 96-П.

## 6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Номенклатура возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера приведена  согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 “Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий”, ГОСТ Р 22.0.11-99 “Предупреждение природных ЧС. Термины и определения”, главой 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.  В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Шелтозерского вепсского сельского поселения (по рискам возникновения ЧС).

2. Данные ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения приведены в таблице 6.1.1.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Опасные геологические явления - отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Б. Опасные гидрологические явления и процессы - маловероятны |  |  |  |  |  |  |
| В. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в год | на всей территории сельского поселения | разрушение построек, повреждение воздушных линий связи, электропередач, повал деревьев, нагон воды, повреждение сельскохозяйственных культур. Затруднения в работе транспорта, строительства, перенос почвы, снега | – организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС; – контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии; – обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками. |
| 2 | Сильный снег или снег с дождем | 50 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 3-5 лет | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач и связи, затруднение в работе транспорта |  |
| 3 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории сельского поселения |  |  |
| 4 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | диаметр отложения 35 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | на всей территории сельского поселения | обрыв воздушных линий электропередач, повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий |  |
| 5 | Заморозок, понижение температуры в воздухе на поверхности почвы в период вегетации сельскохозяйственных культур | Температура 0 оС и ниже температура воздуха - 40°С и ниже | 1 раз в 2-3 года | на всей территории сельского поселения на всей территории сельского поселения | значительное повреждение сельскохозяйственных культур Опасность обморожения, сбои в теплоснабжении, электроснабжении, сбои в работе транспорта |  |
| 6 | Гроза | _ | 10-20 дней в году | на всей территории сельского поселения | поражение посевов и садов, лесные пожары, нарушения на линиях электропередач и связи |  |
| 7 | Град | град размером 20 мм и более | менее 1 дня в году | на всей территории сельского поселения | разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных |  |
| 8 | Туман | _ | 30-40 дней в году | на всей территории сельского поселения | увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, возможно столкновение судов |  |

| Г. Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды (источники) опасных природных явлений | Характеристика |  |  | Причины | Последствия | Мероприятия по минимизации ущерба |
|  |  | Интенсивность | Средний период повторяемости* | Район вероятных очагов возникновения ЧС |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Лесные пожары | площадью более 20 га | 1 раз в 5-10 лет | лесные массивы на всей территории сельского поселения | - 94% человеческий фактор; - 0,3% - от сельхозпалов; - 0,9% - по вине заготовителей; - 2,9% - по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия); - 1,9% - от грозовых разрядов. | Уничтожение значительных лесных территорий, опасность распространения на территории населенных пунктов | – создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря; – содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; – проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; - устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от города – не менее 50 метров, от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 м.); – осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли; – организация проведения лесопожарной пропаганды среди населения через СМИ; – постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки; – создание единого пункта (центра поступающей информации) для совместных действий и принятия решений по борьбе с лесными пожарами); – организация проверок готовности техники и оборудования предприятий, привлекаемых на тушение лесных пожаров; – создание резерва ГСМ, сил и средств в пожароопасный период. |
|  |  | площадью менее 20 га | ежегодно |  |  |  |  |

* Показатели среднего периода повторяемости опасных гидрологических и метеорологических явлений приведены согласно данным ГУ “Карельский республиканский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”

## 6.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Номенклатура и описание возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведена в соответствии с п. 11.4. главы 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Прионежского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории Шелтозерского вепсского сельского поселения (по рискам возникновения ЧС).

3. Паспорт территории  Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

6.2.1. Аварии на потенциально-опасных объектах

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт безопасности Прионежского муниципального района (по рискам возникновения ЧС)

3. Письмо Администрации Прионежского муниципального района от 28.11.2012 № 12718/119 “О предоставлении исходных данных для разработки проекта генерального плана Шелтозерского вепсского сельского поселения”.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- потенциально опасные объекты;

- аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Перечень потенциально-опасных объектов на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения и данные по ним приведены в таблице 6.2.1.1.

Таблица 7.2.1.1.

| № п/п | Наименование объекта (источника) его ведомственная принадлежность и местонахождение | Наименование и объем опасного вещества, используемого на объекте | Причины аварии | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов* | Удаление объекта от жилых / производственных зданий | Количество населения в возможной зоне поражения | Класс опасности/ размер СЗЗ | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А. Пожаровзрывоопасные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АЗС ООО «РТК плюс» | ГСМ 40 т | Техногенный пожар,нарушение технологического процесса: - перелив нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики; - разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»; - разгерметизация цистерны в результате транспортной аварии; - разгерметизация цистерны в результате коррозии металла, усталости металла, механических повреждений; - разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны; - нарушение правил эксплуатации оборудования хранения и транспортировки нефтепродуктов; – вакуумное сжатие корпуса резервуара при откачке нефтепродуктов; - образование протечек в запорной арматуре. | _ | 130 м/331 м | 2 чел (персонал АЗС) | 5 класс/ Радиус 50м | Разлив нефтепродуктов, взрыв, пожар, загрязнение почвы | 1. Организован производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. 2. Выполняются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов. 3. поддерживается в исправном состоянии технологическое оборудование, применяемое и используемое на объектах хранения нефтепродуктов,осуществляется своевременное их обслуживание, обследование и проведение очередных ремонтов |

6.2.2. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Прионежского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории  Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

3. Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия ОАО “ПРОМГАЗ” 2007 год.

В настоящее время перевозки опасных грузов осуществляются автомобильным транспортом. Водным, воздушным и железнодорожным транспортом опасные грузы на  территории Шелтозерского вепсского сельского поселения не перевозятся. После  строительства магистрального газопровода к с. Шелтозеро, а также межпоселковых газопроводов транспортировка сниженного углеводородного газа будет осуществляться большей частью с помощью газопровода.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

На территории Шелтозерского вепсского сельского поселения опасными грузами, перевозимыми с помощью автотранспорта, являются  сжижений углеводородный газ. СУГ перевозится в металлических баллонах по 50 литров, максимальное количество баллонов с СУГ на одном автомобиле – 40 шт.

Перечень опасных веществ, перевозимых автомобильным транспортом по территории Шелтозерского вепсского сельского поселения приведен в таблице 6.2.2.1.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Таблица 6.2.2.1.

| № п/п | Наименование и объем опасного вещества, перевозимого на ТС | Вероятные причины возникновения ДТП | Границы возможных зон воздействия поражающих факторов | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СУГ в баллонах по 50кг. под давлением 1,6 МПа (максимум 40 баллонов) | - нарушение правил дорожного движения; - неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках; - недостаточное освещение дорог; - качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой. | нет данных | воздействие ударных волн, пламени и теплового излучения на людей, близлежащие объекты | - улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; - устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; - работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; - комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог). - укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; - регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; - очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость; - для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок. |

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

В настоящее время на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения трубопроводный транспорт отсутствует, однако, ОАО «Промгаз» по заданию ОАО «Газпром» в 2007 году разработал генеральную схему газоснабжения и газификации Республики Карели. Согласно генеральной схеме на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения предполагается строительство межпоселковых газопроводов к с. Шелтозеро. Поэтому рассмотрен риск возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемом межпоселковом газопроводе.

Характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных происшествий на проектируемом межпоселковом газопроводе приведены в таблице 6.2.2.2.

Таблица 6.2.2.2.

| № п/п | Диаметр газопровода, мм | Радиус зоны поражения | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 160 | нет данных | - разрушение зданий; - расстекление; - поражение людей; - возникновение пожара; - загрязнение обширных территорий; - ухудшение экологической обстановки | - строительство газопровода с соблюдением действующих норм и правил; - применение современных средств защиты от коррозии; - подземная прокладка газопровода; - создание защитной лесополосы; - периодические проверки технического состояния газопровода. |

## 6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Прионежского муниципального района (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

6.3.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Шелтозерском вепсском сельском поселении используются аварийно-спасательные формирования, находящиеся в с. Шелтозеро и п. Ладва, также могут использоваться бригады скорой медицинской помощи МУЗ «Прионежская центральная районная больница». Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, используемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения приведен в таблице 6.3.1.1.

Таблица 6.3.1.1.

| № п/п | Наименование ведомства, от которого привлекаются силы и средства | Наименование формирований (подразделений) | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав, человек | Техника: тип, количество. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГКУ РК «ОПС по Прионежскому району» | Пожарная часть ПЧ-46 | 18 | АЦ-40 (131) – 2 ед. |
| 2 | ГКУ РК «ОПС по Прионежскому району» | Пожарная часть ПЧ-45 | 12 | АЦ-40 (130) – 1 ед. АЦ-40 (131) – 1 ед. |
| 3 | МУЗ «Шелтозерская участковая больница» | БСМП | 3 | скорая помощь – 1 ед. |
| 4 | МУЗ «Прионежская центральная районная больница» | БСМП | 11 | скорая помощь – 3 ед. |
|  | Итого за группировку |  | 44 | 8 |

6.3.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- устройство противопожарных разрывов от населенных пунктов до лесных массивов (от сельских населенных пунктов с 1-2 этажной индивидуальной застройкой – не менее 15 метров);

- устройство минерализованной полосы шириной 1,4 метра на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком;

- организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- устройство и соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями в  соответствии со статьями 68-74 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, и таблицами 17-20 приложения к “Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности”;

- обеспечение, устройство пожарных проездов в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

- устройство наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;

- при проектировании, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений и строений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов в соответствии с п.6 статьи 63; п.п.1, п. 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

## 6.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Номенклатура и описание возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведена в соответствии с п. 11.5. главы 11 “Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов” утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 №244.

В качестве источников исходных данных для разработки данного подраздела использовались:

1. Паспорт территории Шелтозерского вепсского сельского поселения (по рискам возникновения ЧС).

2. Паспорт территории  Шелтозерского вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия (по рискам возникновения ЧС).

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - ГОСТ Р 22.0.04-95 - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Перечень опасных объектов, которые могут служить источниками чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Шелтозерского вепсского сельского поселения, приведен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1.1.

| № п/п | Наименование | Расположение | Класс санитарной опасности/размер СЗЗ | Последствия для населения и территорий | Меры по снижению риску |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Скотомогильник | 1 км восточнее с.Шелтозеро | I класс/1000м | заражение людей и животных опасными инфекционными болезнями | - соблюдение режимасанитарно-защитной зоны до скотомогильников; ### - соблюдение ### Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года № 13-7-2/469 с изменениями и домолнениями - регулярные проверки состояния мест утилизации биологических отходов. |

# VII. Перечень земельных участков, которые  включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Шелтозерского вепсского сельского поселения

| № п/п | Наименование, номер участка | Расположение | № кадастрового квартала/ земельного участка | Существующая категория земель | Категория, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д. Вехручей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | В северо- западной части | 10:22:0020702:45 | Земли сельхоз-назначения | Земли населенных пунктов | Территория сложившейся и проектируемой жилой застройки | 1,18 га |
| д. Горное Шелтозеро |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | В восточной части | 10:22:0020706 | Земли сельхоз-назначения | Земли населенных пунктов | Территория сложившейся и проектируемой жилой застройки | 0,9 га |
| с. Шелтозеро |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №1 | В северо-западной части | 10:22:0020701 | Земли сельхоз-назначения | Земли населенных пунктов | Территория электро- подстанции и проектируемой жилой застройки | 3,09 га |
| 2 | №2 | В западной части | 10:22:0020702 | Земли сельхоз-назначения | Земли населенных пунктов | Территория сельскохозяйственного использования | 14,31 га |
| 3 | №3 | В юго- западной части | 10:22:0020702 | Земли сельхоз-назначения | Земли населенных пунктов | Территория зеленой зоны | 6,45 га |
| 4 | №4 | В юго-восточной части | 10:22:0020706 | Земли сельхоз-назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки | 17,84 га |
| 5 | №5 | В южной части | 10:22:0020706 | Земли сельхоз-назначения | Земли населенных пунктов | Территория проектируемой жилой застройки и зеленой зоны | 41,63 га |
|  | Итого по с. Шелтозеро |  |  |  |  |  | 83,3 га |
| Итого по населенным пунктам Шелтозерского вепсского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 85,38 га |